Universidad de oriente.

Nucleó Anzoátegui.

Escuela de ingeniería y ciencias aplicadas.

Departamento de ingeniería.

Arquitectura Avanzada del Computador.

Desarrollo de una aplicación para el control de un sistema de calefacción de una empresa ubicada en la zona norte del estado Anzoátegui.

| Tutor | Profesor: | Ing. Alfonso Alfonsí |
| --- | --- | --- |
| Grupo N°1 |  |  |
| integrantes: |  |  |
| María Cardoza | C.I: 19257821 | Est. Computación |
| Luis Correa | C.I: 19840230 | Est. Computación |

Copyright © 2015 por Luis Correa & María Cardoza. Todos los derechos reservados.

Barcelona, 09 de Mayo de 2015

Tabla de Contenidos

I.	Introducción	3

II.	Subsistema de Hardware	3

III.	Subsistema de software	5

A.	Metodologías y Herramientas	5

B.	Planificador Ejecutivo Cíclico	6

IV.	Desarrollo del sistema de control	8

A.	Requisitos Funcionales	8

B.	Requisitos No Funcionales	9

C.	Arquitectura del Sistema: Arquitectura Lógica	9

D.	Arquitectura del Sistema: Arquitectura Física	10

E.	Diseño Detallado	10

F.	Pruebas	12

V.	Resultados y discusión	13

A.	Incorporando aplicación para el control de un sistema de calefacción de una empresa ubicada en la zona norte del estado Anzoátegui	13

VI.	Conclusiones	15

6.1.1	Diseño de la investigación.	16

6.1.2	Técnicas a utilizar.	16

VII.	Lista de referencias	17

# Introducción

En la electrónica actual, es evidente el impacto que representan los microcontroladores en áreas como la instrumentación, control, automatización industrial, robótica, domótica, e incluso en dispositivos de la vida diaria. Además, afirma que en estos tiempos, existe una orientación estratégica hacia el desarrollo de software para el control del Arduino Uno en las áreas antes mencionadas.

Un sistema de control basado en microcontroladores, puede atender uno o varios dispositivos externos y sus respectivas funcionalidades. Ante esta situación, una de las vías para el desarrollo del control es utilizar lazos independientes.

El objetivo que se persigue es presentar el Desarrollo de una aplicación para el control de un sistema de calefacción de una empresa ubicada en la zona norte del estado Anzoátegui, donde no se necesite no se necesite una cantidad considerable de memoria, ni de manejo de recursos.

Para lograr lo anterior se utiliza el Arduino IDE para la codificación de la aplicación.

Como procesador base se emplea el Atmega328P, de gama media, bajo el sistema de desarrollo Arduino Uno, de amplia utilización en proyectos empotrados de hardware libre. En cuanto a la planta a controlar se toma el integrado LM35 para utilizarlo como sensor de temperatura.

La organización de este trabajo este estructurado cono sigue. Siguiendo los subsistemas que componen una aplicación basada en microcontroladores, hardware y software, las secciones dos y tres están dedicadas a estos puntos. En la sección cuatro se presenta lo referente al desarrollo del sistema de control.

# Subsistema de Hardware

Como plataforma de hardware para el desarrollo de la investigación se seleccionó Arduino Uno, basado en el microcontrolador Atmel AVR ATmega328P, tomando como referencia los intereses actuales en cuanto al desarrollo e implementación de Hardware Libre en Venezuela. Arduino es una plataforma de Hardware Libre basada en una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales, y en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. El software de Arduino, Arduino IDE (Integrated Develoment Enviromment), se ejecuta en sistemas operativos Windows, OS X, Linux.

Arduino Uno es la placa Arduino más popular. Su corazón puede estar conformado por el microcontrolador Atmel AVR ATmega328P, en la figura número 1 se muestra la disposición de los pines del microcontrolador para la placa Arduino Uno. Entre otras características, posee una conexión USB, un conector para la alimentación, una cabecera ICSP (In-Circuit Serial Programming), y un botón de reset. Es un sistema de desarrollo sencillo y de bajo costo que permite la realización de múltiples diseños, en la tabla 1 se muestran sus caracteristicas.

| PARÁMETROS | VALORES |
| --- | --- |
| Flash | 32 Kbytes |
| RAM | 2 Kbytes |
| Cantidad Pines | 28 |
| Frecuencia máxima de operación | 20 MHz |
| CPU | 8-bit AVR |
| Número de Canales variables | 16 |
| Pines máximos de E/S | 26 |
| Interrupciones externas | 24 |

Tabla N° 1. Características técnicas de los microcontroladores ATmega328P.

Figura N° 1. Arduino Uno ATmega328P.

# Subsistema de software

### Metodologías y Herramientas

Desarrollo de una aplicación para el control de un sistema de calefacción de una empresa ubicada en la zona norte del estado Anzoátegui.

Según la aplicación de metodologías para el desarrollo de sistemas se fundamenta en la transformación de una necesidad o idea en un producto, y la selección de alguna de ellas depende del tipo de sistema y de los objetivos que se persiguen.	En un sistema embebido estos procedimientos deben cumplir con las condicionantes en la implementación de este tipo de sistemas.

La estructura del sistema se divide en dos partes fundamentales: Los requerimientos lógicos, los cuales están caracterizados por el modelado del comportamiento de los datos, funciones y control entre el sistema y el ambiente (descomposición funcional del sistema en la forma de Diagramas de Flujo de Datos); y los requerimientos temporales, que permiten predecir el comportamiento y garantizar la ejecución del sistema en el peor caso cuando se aplica un algoritmo de planificación.

Figura N° 2. Proceso de desarrollo iterativo.

Entre las herramientas presentadas para cumplir con los requerimientos temporales del sistema se encuentran las pruebas y los temporizadores e interrupciones propias del microcontrolador, siendo estas dos últimas muy importantes, ya que como es bien sabido, la forma de trabajo de los microcontroladores es secuencial y la única manera que el planificador pueda en todo momento estar monitorizando y controlando la ejecución de la tareas, es a través de estas herramientas.

Las herramientas computacionales utilizadas fueron el Arduino IDE, donde se realizó el código que fue almacenado en el microcontrolador, para la simulación de cada una de las etapas del sistema se utilizó ISIS Proteus, en su versión 7.2.

### Planificador Ejecutivo Cíclico

Uno de los planeamientos válidos para realizar la implementación de la gestión de tareas en sistemas embebidos lo constituye la utilización de planificadores cíclicos. Un planificador cíclico es un procedimiento iterativo que permite planificar la ejecución de un conjunto de procesos periódicos en un procesador de forma determinista, tal que los tiempos de ejecución sean predecibles.

Los ejecutivos cíclicos o planificadores cíclicos ejecutan las tareas en secuencia según unas tablas de planificación o planes de ejecución, su construcción depende de los requisitos temporales y el conjunto de tareas implicadas en el mismo.

Figura N° 3. Diagrama de Flujo de Datos para un planificador de tareas ejecutivo cíclico.

Finalmente la codificación del algoritmo del planificador en el lenguaje del entorno de desarrollo del microcontrolador, cumpliendo los patrones establecidos en los requerimientos lógicos y temporales, queda de la siguiente manera:

byte sub_periodo=1;

const byte sub_total=4;

void ejecutivo_ciclico(){

switch(sub_periodo){

case 1:

//código

break;

case 2:

//código

break;

case 3:

//código

break;

case 4:

//código

break;

}

sub_periodo=(sub_periodo==sub_total)?1:sub_periodo+1;

}

Del código anterior, se resaltan los siguientes aspectos:

- El hiperperiodo está representado por la estructura de control Switch-Case, y se repetirá de forma infinita durante la ejecución del sistema.

- Se garantiza la ejecución correcta del hiperperiodo con el uso de ternarios al final de la función.

- La variable sub_periodo y la constante sub_total están definidas como tipo byte, esro con la finalidad de ahirrar espacion en memoria (solo ocupan un registro en la memoria del microcontrolador).

# Desarrollo del sistema de control

### Requisitos Funcionales

- El sistema debe informar al usuario en todo momento el valor de la temperatura a la cual se encuentra cada horno.

- Para el control del sistema de control se utilizó cinco lazos independientes (cuatro de control y uno de monitoreo), representando cada uno de ellos un conjunto finito de tareas críticas, periódicas, independientes y apropiables; donde el mismo fue validado mediante una serie de simulaciones.

- Para la planta utiliza como base es un sistema de calefacción con el sensor LM35, regulado por algoritmos de control PID, de amplia utilización en esta área del conocimiento.

- El usuario tendra la posibilidad de graduar la temperatura cualquier horno.

- Cada tarea del sistema estará formada por un lazo independiente, siendo cada una de ellas responsable de manejar a un proceso en particular del sistema.

Figura N° 4.Diagrama esquemático del sistema de calefacción.

### Requisitos No Funcionales

- Periodos y tiempo de computo

- La operación sobre dispositivos es realizada por manejadores implementados como tareas.

### Arquitectura del Sistema: Arquitectura Lógica

Para la elaboración de la estructura del software del sistema de control de calefacción, fue necesario desarrollar la arquitectura lógica del sistema, en este caso, siguiendo los lineamientos de las metodologías citadas en la sección tres. Esto es la identificación de entidades externas, descomposición funcional del sistema en la forma de diagramas de flujos de datos, entre otros requisitos se puede visualizar el Diagrama de Flujo de Datos de la Figura número 5.

### Arquitectura del Sistema: Arquitectura Física

Como primer paso se asoció a cada tarea un pin digital del microcontrolador, activándolo al inicio de la tarea en cuestión y desactivándolo al finalizar la misma Se puede visualizar el Diagrama de Flujo de Datos de la Figura número 5.

### Diseño Detallado

Después de haber confeccionado el plan de ejecución de las tareas, se procedió a elaborar el código detallado de los módulos que conforman el programa que fue almacenado en el microcontrolador, usando como estructura principal las directrices propuestas.

const byte sensor1 = 0;

const byte sensor2 = 1;

const byte sensor3 = 2;

const byte sensor4 = 3;

const byte ledRojo1 = 5;

const byte ledRojo2 = 6;

const byte ledRojo3 = 11;

const byte ledRojo4 = 12;

byte sub_periodo=1;

const byte sub_total=4;

unsigned long miliVolts;

unsigned long temperatura;

unsigned int brillo;

boolean inicio;

const byte botoninicio=13;

volatile boolean ON=LOW;

void setup(){

Serial.begin(9600);

pinMode(botoninicio,INPUT);

pinMode(ledRojo1,OUTPUT);

pinMode(ledRojo2,OUTPUT);

pinMode(ledRojo3,OUTPUT);

pinMode(ledRojo4,OUTPUT);

attachInterrupt(0, parpadeo, LOW);// el 0 pin digital 2

}void loop(){

switch(ON){

case HIGH:

ejecutivo_ciclico();

break;

case LOW:

analogWrite(ledRojo1,0);

analogWrite(ledRojo2,0);

analogWrite(ledRojo3,0);

analogWrite(ledRojo4,0);

break;

}

}

### Pruebas

Se confeccionaron dos experiencias.

- La primera generando el hex en el Arduino IDE y luego realizando la simulación en el software ISIS Proteus.

- La segunda generando el hex en el Arduino IDE y luego cargando el programa en el Arduino Uno para poder comprobar físicamente el funcionamiento del código y del circuito.

# Resultados y discusión

### Incorporando aplicación para el control de un sistema de calefacción de una empresa ubicada en la zona norte del estado Anzoátegui

Se pueden apreciar los resultados del análisis digital realizado en el simulador, incorporando el planificador ejecutivo cíclico. La respuesta del sistema para los cuatro calefactores (análisis interactivo) se muestra en la Fig. 9. Como se puede ver en el análisis digital de la simulación (Fig. 7 y Fig. 8), el plan cíclico creado para el conjunto de tareas fue cumplido en su totalidad, respetando las restricciones temporales y el orden de activación de cada tarea.

FIG. 7. Período de activación de ciclos secundarios.

FIG. 8. Ejecución de las tareas.

En cuanto al análisis de la respuesta del sistema a lazo cerrado, se observa que los controladores PID responden de manera muy eficiente, siguiendo las referencias impuestas. Las cuatro temperaturas lograron posicionarse en el valor deseado transcurrido cierto tiempo, a pesar de tener como entrada fija un escalón de 2 V que lleva la temperatura de los hornos a 276 ºC de forma natural (Fig. 9). Se puede decir entonces que además de cumplir con las restricciones temporales, se lograron concretar todas las acciones de control del sistema.

FIG. 9. Respuesta a lazo cerrado del sistema de calefacción usando el        planificador ejecutivo cíclico.

De igual manera, la rutina de visualización en la pantalla PC se llevó a cabo de acuerdo a lo previsto. Por tratarse de una tarea de visualización de datos, no es posible realizar un tipo de análisis más profundo para corroborar lo propio. Sin embargo, con en el análisis digital realizado se puede comprobar que la rutina de visualización en la pantalla PC se ejecutaba en los lapsos de tiempo previstos.

B. Incorporando Programación Convencional

Para esta segunda experiencia, el código fue escrito de la manera como se vienen programando normalmente, es decir, sin ningún tipo de metodología en específico. El programa en su totalidad está conformado por un sólo bloque secuencial donde se encuentran todas las tareas del sistema, en este caso, para el entorno de programación Arduino IDE, todo el código se escribió en la función loop. Al igual que como se hizo para la primera prueba, se realizó tanto el análisis temporal (Fig.10), como el de la respuesta del sistema a lazo cerrado (Fig11).

Las pruebas de análisis digital fueron realizadas bajo las mismas condiciones, para un tiempo de corrida total de 1 segundo (duración del hiperperiodo). Como se pudo observar en el análisis digital, existen demasiadas activaciones en instantes muy cortos de tiempo para cada tarea, lo cual se tradujo en la inestabilidad total de los calefactores a lazo cerrado (Fig. 11), esto es debido a que los parámetros de la planta discretizada, están adecuados al período de muestreo establecido en la sección anterior. Al no cumplir con estos requisitos el modelo de la planta cambia, y por ende conduce a la inestabilidad.

FIG. 10. Análisis digital: Codificación convencional.

FIG. 11. Respuesta a lazo cerrado del sistema de calefacción usando programación convencional.

Otra cosa que se puede resaltar, es que el hecho de tener que actualizar muy seguido los datos en la pantalla LCD para la función de visualización de los datos, tiende a parpadear con mucha frecuencia, haciendo ilegible en varios instantes de tiempo, los datos presentados.

# Conclusiones

El desarrollo del plan de mantenimiento correctivo ha permitido reestablecer la operatividad de los múltiples equipos de computación, dispositivos periféricos, dispositivos de comunicación y redes, entre otros recursos que se encontraban desmantelados y/o en desuso. Mediante dicho plan se acondiciono la sala informática con el propósito de reactivar los servicios informáticos prestados por parte de la biblioteca pública Pedro Manuel Vásquez.

Mediante la evaluación y diagnóstico de los equipos, sus componentes y su sistema operativo instalado, fue posible identificar cuáles eran las fallas presentes y clasificar mediante un inventario los equipos funcionales, no funcionales y faltantes y deficiencias del software. Una vez identificada la condición y disponibilidad de los equipos se procedió con las labores del mantenimiento como son; limpieza interna de los equipos, limpieza del procesador, limpieza de los fan-cooler’s y aplicación de nueva pasta térmica, formateo de los computadores e instalación del nuevo sistema operativo de libre distribución Canaima 4.0 i386 y por ultimo reemplazo de la pila para las CMOS en la tarjeta madre de cada computador. Por último se procedió a la configuración y preparación de los equipos para formar red LAN conectando cada ordenador al router existente en la sala informática y permitiendo así el acceso a Internet en los equipos.

Sin lugar a dudas, este ha sido un proyecto de gran impacto y trascendencia en la comunidad o urbanización debido a la gran cantidad de usuarios que podrán hacer uso del servicio: estudiantes de educación primaria, secundaria y universitaria, así como también profesores y docentes, investigadores y habitantes de la comunidad en general, entre otros beneficiarios.

Como resultado la biblioteca pública Pedro Manuel Vásquez amplio su capacidad operativa prestando servicios informáticos de calidad y colocándose de esta manera a la vanguardia de aquellas instituciones públicas y sin fines de lucro que fomentan y contribuyen de manera proactiva el desarrollo técnico e intelectual de nuestras comunidades.

# Lista de referencias

- William Stallings.  (2005).  Arquitectura y Organización del Computador Ed 7.  Madrid. España: Pearson & Prentice Hall.

- Alfonsí, A. (2013). Técnica Dinámica para Ajustar las Necesidades Energéticas de los Sistemas Empotrados de Control de Tiempo Real Autónomos. Trabajo de Ascenso Profesor Titular. Departamento de Computación y Sistemas. Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui, Barcelona, Venezuela.

- James Rumbaugh, Ivar Jacobson, Grady Booch 2007. El Lenguaje de Modelado Unificado Ed 2. Madrid. Addison Wesley.

- Mathew N. O. Sadiku 2006. Fundamentos de circuitos eléctricos Ed 3. McGraw-Hill Interamericana Mexico D. F. Mexico.

- John F. Wakerly 2001. Diseño Digital Principios y Practicas Ed 3. Pearson Prentice-Hall. Mexico D. F. Mexico.